## ATTREZZATURA: PRESSA A CICLO CONTINUO

|  | Le presse a ciclo continuo sono presse a caldo o a freddo con carico, pressatura e scarico in automatico della merce da pressare. Generalmente sono composte da un nastro di carico, una pressa automatica e un bancale di scarico, e possono essere completate da vari dispositivi, quali spalmatrici di colla, spazzolatici, alimentatori automatici, trasportatori a dischi, rulli o nastri, girapannelli, accatastatori ecc. |
| --- | --- |
| Tali macchine a ciclo continuo sono presenti commercialmente in varie forme e dimensioni, con vari tipi di pressioni, con chiusura dall’alto o dal basso e possono essere caricate longitudinalmente o trasversalmente. Essendo configurabili tramite un vasto numero di dispositivi opzionali, vengono utilizzate in diversi settori lavorativi, quali l’industria del legno, della plastica, del cartone e del metallo. |  |
| PRESCRIZIONI PRELIMINARI L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. |  |

- Valutazione e Classificazione Dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Schiacciamento degli arti superiori | Probabile | Grave | Elevato |
| - Ferite, tagli, lacerazioni alle mani | Probabile | Grave | Elevato |
| - Cesoiamento degli arti superiori | Probabile | Grave | Elevato |
| - Presa e trascinamento | Possibile | Grave | Notevole |
| - Rumore | Possibile | Grave | Notevole |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Verificare la rispondenza della macchina ai requisiti di sicurezza delle Direttive CEE (Art. 70 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Attuare la sicurezza delle macchine, nel pieno rispetto della direttiva macchine e delle altre norme vigenti in materia

- Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa l’utilizzo in sicurezza delle macchine ed assicurarsi che essa venga utilizzata solo da personale autorizzato ed addestrato

- Organizzare procedure e metodologie standardizzate per l’utilizzo della macchina e verificare che le stesse vengano rispettate

- Garantire una posizione della macchina stabile e sicura, su piattaforma di lavoro antiscivolo, ed eliminare eventuali superfici taglienti o spigoli vivi

- Verificare che i comandi della macchina siano ben visibili, abbiano chiara simbologia e colorazione idonea per una facile individuazione e posizione congrua

- Verificare che i comandi siano resistenti alle normali sollecitazioni di servizio e che abbiano una protezione meccanica IP 55 per lavorazioni a umido

- Verificare che il comando di avvio lavorazione sia dotato di chiave, ossia che l’avvio o il riavvio della macchina sia volontario (Allegato V parte I punto 2 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Verificare che la pressa sia dotata dei seguenti dispositivi di sicurezza:

  - stampo chiuso, per cui il punzone lavora all’interno della motrice e quindi non c’è la possibilità di schiacciamento

  - schermo fisso, ovvero tutti i lati della pressa sono racchiusi da protezioni fisse che consentono solo il passaggio del pezzo da lavorare

  - schermo mobile, anche in questo caso si ha la protezione completa della zona pericolosa, ma il funzionamento della macchina a schermo aperto è inibito da un dispositivo di blocco, che non permette peraltro l’apertura dello schermo fino al raggiungimento del punto morto superiore del punzone (Allegato V parte II punto 5.6 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Verificare che la pressa sia dotata di un dispositivo a barriera immateriale (fotocellula), costituito da uno o più raggi luminosi; tale dispositivo è collegato con il sistema di comando, impedendo la discesa del punzone quando le mani o altre parti del corpo si trovano in posizione di pericolo

- Verificare che la pressa sia dotata di un dispositivo di comando a due pulsanti, ad uomo presente e contemporanei, in modo che la pressione o il rilascio di un solo pulsante impedisca il funzionamento della macchina (Allegato V parte II punto 5.6 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Verificare che la rispondenza della pressa a ciclo continuo alla norma di sicurezza UNI EN 294/94 (Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori)

- In caso di guasto, verificare la presenza di una valvola di blocco che chiuda il circuito, arrestando qualsiasi movimento o una valvola parzializzatrice del flusso che, in seguito a guasti o rotture, garantisca una discesa controllata dello stampo

- In caso di guasto, verificare che la pressa sia dotata anche di dispositivi limitatori di pressione

- Vietare di lavorare con la macchina sprovvista di dispositivi di sicurezza, di ripari o di rimuovere gli stessi

- Vietare di operare in più di una persona qualora la pressa venga usata con il comando a due pulsanti. Se alla stessa sono addetti più operatori contemporaneamente, si deve prevedere un comando a due pulsanti per ciascuno di essi

- Verificare che non vi siano persone esposte nei pressi della macchina, prima di azionare il movimento

- Verificare che non vi siano in nessun caso parti del corpo dell’operatore esposte a rischio di schiacciamento durante le fasi operative

- Verificare che la zona di imbocco della macchina sia dotata di un dispositivo di sicurezza atto a segregare e proteggere dal rischio di trascinamento delle mani, quale una bandella fissa o basculante, registrabile in altezza, resistente per materiale e conformazione agli urti e di lunghezza adeguata a coprire tutto il fronte della macchina (Allegato V parte I punto 6 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Per le operazioni di manutenzione e riparazione rivolgersi esclusivamente a personale specializzato dotato dei necessari requisiti tecnici e professionali

- Nel caso di riparazione o di sostituzione dei dispositivi di sicurezza durante le operazioni di manutenzione, garantire l’integrazione e la rispondenza degli stessi dispositivi al D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 ed il possesso dei requisiti CEE (Marcatura CE, dichiarazione di conformità, istruzioni per il corretto montaggio ed utilizzo)

- Verificare l'efficienza dei comandi e dell'interruttore di emergenza

- Verificare l'integrità della macchina, in tutte le sue parti

- Accertarsi della presenza del dispositivo contro il riavviamento del motore in seguito ad interruzione improvvisa dell'alimentazione elettrica (Allegato V parte I punto 2 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Non effettuare interventi con organi in movimento prima che sia disattivata (Allegato V parte I punto 11 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Non indossare indumenti con parti libere e svolazzanti che potrebbero impigliarsi

- Garantire una illuminazione adeguata durante l’utilizzo della macchina, comunque non inferiore a 300 Lux, e tale da non creare abbagliamenti o zone d’ombra

- Verificare che la macchina sia collegata elettricamente ad un efficace impianto di protezione di terra

- Verificare che le parti in tensione siano isolate mediante involucri o barriere con un grado di protezione adeguato (IP 55) (Allegato V parte II punto 5.16 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Impedire l’accesso al quadro elettrico della macchina mediante un interruttore a blocco o una chiave

- Per quanto riguarda la diffusione di rumore all’esterno, è necessaria un’adeguata insonorizzazione delle apparecchiature utilizzate, poiché possono provocare disturbo alla popolazione eventualmente residente nelle adiacenze dell’impianto produttivo

- Segregare le macchine rumorose tramite pannelli fonoisolanti/fonoassorbenti

- Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione al rumore

- Indossare i DPI specifici durante l’utilizzo della macchina (Art. 75 del D.Lgs. n.81/08)

- Verificare e controllare che i lavoratori indossino correttamente i DPI obbligatori (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08)

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavorazioni rumorose | Cuffia antirumore | I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono facilmente sostituire | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 punti 3,4 n.3 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 352-1 (2004) Protettori auricolari. Requisiti di sicurezza e prove. Parte 1: cuffie |
| Schiacciamento degli arti inferiori | Scarpe antinfortunistiche | Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/ abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 punti 3, 4 n.6 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN ISO 20344 (2008) Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature. |
| Ferite, tagli, lacerazioni durante le operazioni | Tuta | In modo da evitare che capi o accessori personali possano impigliarsi nelle parti in movimento della macchina | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 punti 3,4 n.7 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 510 (1994) Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento |
| Ferite, tagli, lacerazioni agli arti superiori | Guanti in crosta | Grado minimo di protezione 2 per la resistenza al taglio e alla lacerazione durante la manipolazione dei pezzi da lavorare | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 punti 3,4 n.5 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 388 (2004) Guanti di protezione contro rischi meccanici |