## FASE DI LAVORO: LAVORI IN CUCINA

|  | Attività che prevede la preparazione di pietanze per offrire un servizio completo di ristorazione, che viene svolta da addetti suddivisi in termini gerarchici nelle mansioni di cuoco, aiuto-cuoco e persone di fatica |
| --- | --- |

- Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

- Affettatrice, tritacarne

- Spremiagrumi, frullatori, centrifughe

- Coltelli

- Forno a microonde

- Frigorifero

- Fornelli da cucina

- Friggitrici

- Cappe aspiranti

- Cristalleria

- Valutazione e Classificazione dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ferite da taglio alle mani (uso di coltelli e lame, di macchine affettatrici) | Possibile | Grave | Notevole |
| - Ustioni (per contatto con superfici calde, liquidi bollenti, vapori caldi) | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Scivolamenti e cadute a livello dovuti a pavimenti umidi o bagnati | Probabile | Modesto | Notevole |
| - Elettrocuzione (contatti accidentali con parti in tensione o con macchinari non correttamente isolati) | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Incendi ed esplosioni (presenza di fiamme libere, bombole a gas) | Probabile | Modesto | Notevole |
| - Ergonomia (lavoro prolungato in piedi) | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Movimentazione manuale dei carichi | Possibile | Modesto | Accettabile |
| - Microclima (sbalzi di temperatura, umidità, ventilazione non adeguata) | Possibile | Modesto | Accettabile |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Effettuare da parte del datore di lavoro la valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori derivanti dall’utilizzo di attrezzature necessarie a svolgere le mansioni lavorative ed attuare le misure necessarie per eliminare o ridurre rischi (Art. 71 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Attuare la formazione e l’informazione dei lavoratori sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature con organi e superfici pericolose in movimento (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Mantenere il pavimento della sala e degli altri spazi comuni asciutto e pulito, al fine di contenere gli episodi di scivolamento

- Controllare e verificare che i percorsi lavorativi siano integri ed agibili (pavimenti non ingombri, segnalazioni di eventuali punti pericolosi, ecc.)

- Prevedere personale di riserva per coprire ferie, malattie, periodi di punta, ecc.

- Assicurare che il lavoro non venga svolto costantemente in condizioni di stress (tempi ridotti a causa di personale insufficiente)

- Utilizzare contenitori idonei per la conservazione di alimenti nel frigorifero

- Segregare gli organi lavoratori pericolosi delle affettatrici (Allegato V parte I punto 6 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Le affettatrici devono essere dotate di microinterruttori di sicurezza sul blocco affilatoio e sul carter paralama e di elsa di protezione sull'impugnatura del carrello porta-merce

- Il tritacarne elettrico deve essere conforme alle disposizioni di legge onde prevenire infortuni alle mani dell’addetto alla mansione

- Il tritacarne deve avere pestelli con dimensione adatta alla bocca di carico, onde evitare lo schiacciamento delle dita tra la bocca ed il pestello

- Informare e formare i lavoratori sul corretto uso delle attrezzature con organi e superfici pericolose in movimento (affettatrici, tritacarne, frullatori, ecc.)

- Insegnare ai lavoratori il corretto comportamento nell’uso di superfici pericolose (lame e coltelli), nonché nel lavarle e nel riporle adeguatamente

- Verificare che l’impianto elettrico sia a norma e che siano stati eseguiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (Art. 80 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Verificare che l’impianto di terra sia stato sottoposto alle verifiche periodiche biennali (Art. 86 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Eseguire un controllo periodico delle macchine ad alimentazione elettrica da parte di personale qualificato

- Assicurarsi dell'integrità del forno a microonde in tutte le sue parti, soprattutto per i collegamenti elettrici

- Limitare l'uso delle prolunghe elettriche, di riduttori, spine o prese multiple

- Non usare una presa dove già é collegato altro utilizzatore

- In caso di sostituzione di pezzi, richiedere i ricambi originali

- Per ogni intervento di manutenzione è indispensabile togliere l'alimentazione elettrica della macchina

- Evitare di maneggiare con le mani umide macchine ad alimentazione elettrica

- Non pulire attrezzature spruzzando o sciacquando con acqua a meno che non sia indicato nelle istruzioni d’uso

- Per prevenire fuoriuscite di liquido caldo e quindi ustioni da liquidi bollenti, usare pentole e contenitori sufficientemente grandi per l’operazione da seguire

- Prevedere la coibentazione delle parti calde di tubazioni e di attrezzature con cui i lavoratori possono venire a contatto, in caso di impossibilità usare adeguate segnaletica di avvertimento

- Non svuotare i posacenere in contenitori infiammabili o contenenti carta (Allegato IV del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Usare raccoglitori per rifiuti resistenti al fuoco e dotati di coperchi opportuni

- Evitare di surriscaldare i collegamenti elettrici

- Accertarsi che esistano idonei sistemi antincendio e che la loro manutenzione sia regolare

- Assicurarsi che le porte tagliafuoco, se presenti, siano funzionanti e siano mantenute sempre sgombre (Allegato IV del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Controllare che l’impianto di distribuzione del gas sia conforme alle norme UNI-CIG ed alle norme di prevenzione incendi (Allegato IV punto 4 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Utilizzare bruciatori dotati individualmente di termo-valvola per l’interruzione del flusso di gas nell’eventualità di spegnimento della fiamma

- In presenza di odori tipo gas, non accendere assolutamente luci o fiamme (accendini, fornelli, ecc.) (Allegato IV del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Verificare l’efficacia delle aperture di aerazione, sia quelle per consentire il passaggio dell’aria (comburente necessaria per la corretta combustione) che per consentire l’eventuale evacuazione dei gas prodotto della combustione o da perdite dei bruciatori o tubazioni: la superficie minima di aerazione prevista in cmq è pari a 10 volte la potenza in kw complessiva dei focolari installati, mentre per gli impianti alimentati a GPL 1/3 della superficie di aerazione dovrà essere realizzata a filo pavimento (Allegato IV del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Redigere un piano di emergenza che contempli anche l’esistenza di lavoratori istruiti al caso di incendio

- Ventilare adeguatamente i locali, evitando di creare correnti d’aria (Allegato IV del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Installare idonee cappe di aspirazione sopra i piani di cottura e friggitoria

- Verificare che le celle frigorifere abbiano la possibilità di essere aperte anche dall’interno 8

- Effettuare la movimentazione dei carichi con idonee attrezzature meccaniche di sollevamento o trasporto (Art.168 del D.Lgs. n.81/08)

- Acquistare confezioni di peso o pezzature limitate, evitando pesi superiori a 20-25 kg

- Usare maniglie e prese per isolare il calore quando si prelevano corpi bollenti

- Utilizzare guanti e prese da forno per spostare contenitori caldi

- Usare guanti in maglia d’acciaio durante il taglio manuale della carne o durante le operazioni di pulizia di attrezzi con parti taglienti

- Utilizzare scarpe antiscivolo per diminuire il rischio di caduta

- Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente l’integrità e/o lo stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.Lgs. n. 81/08)

- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08)

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Scivolamenti e cadute a livello | Scarpe antinfortunistiche | Calzature con suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 punti 3, 4 n.6 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 13287-2(2008) Dispositivi di protezione individuale - Calzature - Metodo di prova per la resistenza allo scivolamento |
| Contatto con superfici calde | Guanti anticalore | Guanti pesanti per manipolazione di prodotti caldi | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 punti 3, 4 n.5 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 407(1994) Guanti di protezione contro i rischi termici (Calore e/o fuoco) |
| Ferite e tagli alle mani durante le operazioni di pulizia affettatrice | Guanti antitaglio | In maglia di acciaio inox formata da anelli saldati singolarmente. Adatto durante l’utilizzo di utensili particolarmente taglienti | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 punti 3,4 n.5 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 1082-1 (98) Indumenti di protezione Guanti di maglia metallica |
| Contatto con acqua, alimenti, ecc. | Grembiule | Grembiule in PVC antistrappo, dotato di chiusura con lacci al collo e alla vita. | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 punti 3,4 n.7 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 |