## FASE DI LAVORO: COMPATTAZIONE FRAZIONE SECCA E INVIO A SMALTIMENTO RSU

La frazione di sopravaglio, ottenuta per separazione dimensionale, contiene rifiuti definiti "secchi", costituiti prevalentemente da imballi e quasi totalmente privi di materiale organico putrescibile. Tale frazione rappresenta il 60-70% in peso del totale dei rifiuti trattati e viene inviata tramite nastri trasportatori alla pressa imballatrice che ha lo scopo di ridurre il volume del materiale, anche al fine di facilitarne la movimentazione. Le balle così ottenute vengono stoccate in aree adiacenti alla pressa prima di essere inviate allo smaltimento o termodistruzione.

- Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

- Attrezzi manuali di uso comune

- Carrello Elevatore

- Autocompattatore

- Motospazzatrice

- Nastro Trasportatore

- Valutazione e classificazione dei rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Caduta durante gli spostamenti sui rifiuti per perdita di stabilità e presenza di avvallamenti e/o dalle vie di corsa dei carri ponte | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Cesoiamento ed afferramento per contatto con organi di movimentazione (benne e carri ponte) durante l’accesso ai carri ponte o all’interno dell’impianto | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Caduta di materiali dall’alto | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Inalazioni di gas e vapori | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Ferite e tagli causati da oggetti/utensili o rifiuti | Possibile | Modesto | Accettabile |
| - Movimentazione manuale di carichi pesanti (spostamento di pezzi di ricambio o attrezzature per operare ecc.) | Possibile | Modesto | Accettabile |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Predisporre un adeguato addestramento dei lavoratori

- Intervenire sulle procedure di pulizia degli automezzi utilizzati nella movimentazione dei materiali

- Utilizzare motospazzatrici per la pulizia degli ambienti

- Ripristinare la pavimentazione, in modo da agevolare le operazioni di pulizia dell'ambiente

- Migliorare le condizioni ambientali isolando quest'area da quelle circostanti, sedi di altre lavorazioni

- Evitare lo stazionamento delle balle confezionate nel reparto

- Utilizzare idonei DPI per la protezione dal rischio biologico e dagli infortuni da taglio o puntura con oggetti contaminati

- Vietare operazioni a rischio quali l'utilizzo di aria compressa o “soffioni a spalla”, erroneamente utilizzati per asportare la polvere depositata sugli impianti

- Potenziare le segregazioni dei nastri trasportatori ed i dispositivi di captazione nei tratti di raccordo al fine di limitare la dispersione delle polveri

- Racchiudere i punti di maggior dispersione delle polveri con cappe

- Verificare le modalità di pulizia degli ambienti e delle attrezzature di lavoro, valutando l'inquinamento di origine biologica durante le varie fasi di lavoro ed al termine delle stesse

- Realizzare gli spogliatoi degli operatori, in modo da differenziare l'ambiente “sporco”, dove vengono conservati gli indumenti da lavoro, dall'ambiente “pulito”, in cui sono a disposizione armadietti per gli abiti civili ( Allegato IV del D.lgs. n.81/08 )

- Effettuare l' accurata pulizia degli ambienti e delle attrezzature, con periodiche campagne di disinfestazione

- Sottoporre il personale a vaccinazione antitetanica e, previo consenso, a vaccinazione antiepatite B

- Effettuare la corretta informazione e formazione dei lavoratori, in particolare sugli effetti dannosi per l'organismo umano e per la diffusione nell'ambiente delle sostanze tossiche, sulle procedure di sicurezza da adottare e sull'uso di DPI

- Informare gli addetti sugli interventi da attuare in caso di contatto accidentale, con sostanze pericolose

- Sottoporre il personale a visite mediche periodiche, con particolare attenzione per gli apparati cardiorespiratorio, cutaneo e osteoarticolare, integrate da prove di funzionalità respiratoria ed esami ematochimici, con elettrocardiogramma e audiometria

- Lasciare gli impianti di ventilazione in funzione anche al termine delle lavorazioni, al fine di mantenere in depressione gli ambienti e consentire un adeguato ricambio d'aria

- Introdurre dispositivi di captazione localizzata dei gas di scarico degli automezzi, con conseguente riduzione dell'esposizione ad agenti chimici ( Art. 224 del D.lgs. n.81/08 )

- Mantenere sotto controllo le condizioni di salubrità ambientale mediante il reporting periodico dei dati ambientali dei materiali in giacenza e delle portate d'aria dell'impianto di ventilazione

- Per ottenere una riduzione degli odori e di inquinamento biologico, occorre conferire i RSU all'impianto nel più breve tempo possibile dalla raccolta, ed a lavorare immediatamente nell'impianto di compostaggio, e comunque non oltre 24 ore, i RSU. Anche l'allontanamento tempestivo dei materiali lavorati favorisce la riduzione della diffusione degli odori

- Introdurre nastri trasportatori per il materiale in lavorazione, onde evitare il transito dei mezzi che, oltre a costituire rischio di collisione, contribuiscono al peggioramento dello stato di pulizia degli ambienti

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Inalazione di polveri/vapori | Mascherina | L’azione protettiva è efficace solo se il DPI è indossato e allacciato correttamente. E’ da considerare esaurito quando l’utilizzatore fatica a respirare | Rif. Normativo D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 punti 3, 4 n.4 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 10720 Guida alla scelta e all’uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie |
| Tagli e ferite alle mani | Guanti antitaglio | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare abrasione/taglio/perforazione delle mani | Rif. Normativo D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 punti 3, 4 n.5 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 388 (2004) Guanti di protezione contro rischi meccanici. |
| Imbrattamento da polveri e/o sostanze inquinanti | Tuta tyek | Offre una barriera resistente a particelle e con buona resistenza alla penetrazione di liquidi e gas. Complete | Rif. Normativo D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 punti 3, 4 n.7 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 EN 463 (1995) EN 468 (1995) Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi. |
| Caduta di materiali dall’alto | Elmetto | Da utilizzare per i carichi sospesi Ispezionare accuratamente il DPI prima di ogni impiego | Rif. Normativo D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 punti 3, 4 n.1 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 EN 397 (2001) Elmetti di protezione per l'industria. |
| Rumore che supera i livelli consentiti | Tappi preformati | In spugna di PVC, inseriti nel condotto auricolare assumono la forma dello stesso | Rif. Normativo D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 punti 3, 4 n.3 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 352-2(2004) Protettori dell'udito. Requisiti generali. Parte 2: Inserti |
| Scivolamenti/cadute per presenza di fango o acqua | Stivali antinfortunistici | La suola è del tipo antiscivolo (carroarmato) | Rif. Normativo D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 punti 3, 4 n.6 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 EN 344/345(1992) Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, protettive e occupazionali per uso professionale |