## FASE DI LAVORO: STIRATURA

|  | La stiratura consiste nel sottoporre il capo di abbigliamento all’azione combinata di pressione, temperatura ed umidità, mediante l’utilizzo di presse stiro e di ferri da stiro. In questa fase di lavoro, viene effettuata anche l’applicazione di termoadesivi al tessuto, rinforzi per colli e polsini, decorazioni varie, ecc. Viene eseguita sia nelle fasi intermedie del ciclo produttivo del capo di abbigliamento, allo scopo di garantire la stabilità del tessuto durante la lavorazione sia nella fase finale per completare la rifinitura del prodotto, prima di essere inviato al magazzino dei prodotti finiti. |
| --- | --- |

- Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

- Pressa stiro

- Pressa per applicazione termoadesivi

- Asse da stiro forellato

- Ferro da stiro a vapore manuale

- Valutazione e Classificazione dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ustioni per contatto con parti calde delle presse da stiro e dei piani di pressatura | Probabile | Significativo | Notevole |
| - Inalazione di polveri di tessuti e di aerosol di vapori | Probabile | Significativo | Notevole |
| - Schiacciamenti per contatto con le presse da stiro | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Rischio ergonomico per posture disagevoli e fisse | Possibile | Modesto | Accettabile |
| - Stress psicofisico (da routine) | Possibile | Modesto | Accettabile |
| - Microclima sfavorevole (caldo-umido) | Possibile | Modesto | Accettabile |
| - Rumore | Possibile | Modesto | Accettabile |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Verificare che le attività non vengano svolte in condizioni di stress in maniera costante

- Per evitare la ripetitività e la monotonia delle attività, stabilire pause e turnazioni con altre mansioni che consentano un cambio della posizione eretta/seduta, ecc.

- Per le lavoratrici in gravidanza, adeguare le procedure operative per evitare rischi posturali e verificare che il carico di lavoro non sia eccessivo

- Per le lavoratrici in gravidanza, favorire la gestione delle pause ed assicurare la possibilità di sedersi, altrimenti spostare la lavoratrice dalla mansione

- Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa gli atteggiamenti e/o abitudini di lavoro da assumere per proteggere la schiena e le altre articolazioni

- Durante lo svolgimento del lavoro, praticare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo della muscolatura

- Effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (Art. 41 del D.lgs. n.81/08)

- Progettare in modo adeguato la postazione di lavoro, prevedendo dei sistemi di bilanciamento per alleggerire il peso del ferro da stiro da sollevare, installando un piano di stiratura manuale ad altezza tale da consentire di stirare con il gomito ad angolo retto e con una profondità massima di 50-55 cm per consentire di mantenere la schiena eretta

- Per ridurre l’esposizione a vapori, installare cappe di aspirazione localizzata al piano superiore della pressa stiro per intercettare il vapore, in modo che l’operatore non sia investito dal flusso di vapore aspirato (Allegato IV del D.lgs. n.81/08)

- Prevedere l’aspirazione localizzata nella parte inferiore dell’asse per stiro manuale

- Coibentare le pareti esterne dei piani di pressatura e dei condotti di adduzione del vapore e di recupero della condensa, per evitare il rischio di ustioni

- Prevedere dei periodi di acclimatamento ed una corretta organizzazione del lavoro, per ridurre l’esposizione a stress termico

- Confinare in locali appositi le macchine che generano il clima caldo-umido dagli altri reparti di lavorazione, per evitare l’esposizione indiretta degli addetti (Allegato IV del D.lgs. n.81/08)

- Per ridurre il rischio di diffusione di polveri ed inquinanti, preferire tessuti non trattati con sostanze chimiche pericolose

- Predisporre sistemi di aspirazione localizzata oppure idonei sistemi di ventilazione dei locali evitando che l’operatore sia investito dal flusso d’aria (Allegato IV del D.lgs. n.81/08)

- Garantire il ricambio dell’aria dei locali (Allegato IV del D.lgs. n.81/08)

- Attuare la sicurezza delle macchine, nel pieno rispetto della direttiva macchine e delle altre norme vigenti in materia, installando alla pressa stiro un comando di azionamento manuale, un dispositivo di doppio comando distanziato per impedire lo schiacciamento delle mani, mentre alla pressa stiro con comando di azionamento a pedale, una barra sensibile ci sicurezza per evitare che gli arti dell’operatore vengano a contatto con la macchina (Allegato V parte I punti 2, 6 del D.lgs. n.81/08 )

- Effettuare la manutenzione periodica delle macchine e verificare l’efficienza dei relativi dispositivi di sicurezza, nonché la tenuta del manuale d’uso e di manutenzione

- Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa l’utilizzo in sicurezza delle macchine

- Si consiglia l’utilizzo di abbigliamento idoneo privo di parti svolazzanti.

- DPI

Non sono previsti particolari DPI per lo svolgimento di tale attività.