## FASE DI LAVORO: FORGIATURA O FUCINATURA

|  | Attività relativa alla lavorazione del ferro oppure acciaio, quale la realizzazione di carpenteria metallica leggera, opere in ferro battuto, cancelli, ringhiere, inferriate, scale, grate, portoni, infissi, ecc., mediante il riscaldamento delle parti di ferro o di acciaio per poterle modellare con attrezzi adatti allo scopo. Il riscaldamento viene ottenuto tramite l’uso di una forgia alimentata da propano, gas naturale, carbone o coke. |
| --- | --- |
| In particolare, il metallo viene deformato e plasmato a caldo in modo da fargli assumere la forma e le funzionalità desiderate. La forgiatura si effettua solitamente tra 800 e 900°C colore rosso,rosso-arancio, in quanto l’acciaio portato a questa colorazione diventa malleabile e consente di ottenere tutte le forme ornamentali del ferro, come foglie, fiori, punte, ma anche attrezzi, coltelli, forbici, scuri, scalpelli, e naturalmente ferri di cavallo. Il lavoro si compie con incudine, martelli e mazze di peso vario in funzione del peso dell’oggetto e della finezza della lavorazione richiesta. Per grossi lavori, si utilizzano i magli, una sorta di grossi martelli meccanici, anticamente mossi dalla forza dell’acqua tramite mulini. In funzione del pezzo finito che si vuole ottenere, la forgiatura prevede i seguenti tipi di lavorazione: - Trazione ( il metallo viene stirato secondo uno dei tre assi in modo da ottenere la forma desiderata) - Piegatura ( il metallo viene curvato, per realizzare ganci, catene, anelli, ecc…) - Compressione (il metallo viene addensato riducendo una dimensione ed aumentando le altre due) - Punzonatura ( viene realizzato un foro o un rilievo nel metallo) A volte, i tipi di lavorazione sopra elencati sono spesso eseguiti in combinazione per ottenere e perfezionare l'aspetto e le funzionalità che si vogliono dare al prodotto finito. |  |

- Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

- Forgia (forno aperto a carbon coke, a gas e nafta)

- Mantici o ventilatori (dispositivo per soffiare l’aria ed accellerare la combustione)

- Tenaglie a pinza (con impugnatura lunga per reggere il pezzo di ferro incandescente)

- Martello (di peso proporzionato al pezzo d lavorare)

- Incudine ( in ghisa o acciaio composta da due protuberanze laterali appuntite dette corni)

- Attrezzi manuali (taglioli, punzoni, dame, lime)

- Seghe

- Mole

- Maglio

- Valutazione e Classificazione dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Proiezione di schegge incandescenti | Possibile | Grave | Notevole |
| - Scottature, Ustioni | Possibile | Grave | Notevole |
| - Aerosol (esposizione a polveri e fumi di ferro) | Possibile | Grave | Notevole |
| - Rumore | Possibile | Grave | Notevole |
| - Vibrazioni | Possibile | Grave | Notevole |
| - Urti, colpi, impatti e compressioni (agli arti superiori) | Possibile | Grave | Notevole |
| - Schiacciamento degli arti superiori | Possibile | Grave | Notevole |
| - Ergonomia – Postura | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Microclima (Calore radiante) | Possibile | Significativo | Notevole |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Predisporre orari e turni di lavoro secondo quanto stabilito dalla contrattualistica nazionale

- Attuare le misure tecnico organizzative necessarie per evitare la ripetitività e la monotonia delle attività, stabilendo pause, turnazioni con altre mansioni che consentano un cambio della posizione, ecc…

- Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa gli atteggiamenti e/o abitudini di lavoro da assumere per proteggere la schiena e le altre articolazioni

- Programmare le modalità di acclimatamento a condizioni sfavorevoli e le pause di riposo

- Effettuare la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica dei lavoratori esposti a polveri di ferro e di elementi verniciati con periodicità annuale oppure con periodicità stabilita di volta in volta dal medico, mirata al rischio specifico (Art.41 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Segregare le lavorazioni a rischio di diffusione delle polveri nell’ambiente di lavoro in locali separati, in modo da ridurre il numero degli esposti

- Per ridurre il rischio di diffusione di polveri e fumi di ferro, predisporre sistemi di aspirazione localizzata alla fonte di emissione ed idonei sistemi di ventilazione dei locali, evitando che l’operatore sia investito dal flusso d’aria polverosa (Allegato IV punto 2 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Garantire il ricambio dell’aria dei locali (Allegato IV del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Effettuare la pulizia costante dell’ambiente e delle attrezzature, con periodicità giornaliera e al di fuori dell’orario di lavoro, evitando l’uso di scope o di aria compressa ed utilizzando aspiratori industriali dotati di filtri assoluti (filtro HEPA con efficienza del 99,9%), per evitare il riciclo delle polveri più fini nell’ambiente di lavoro

- Attuare le norme igieniche generali relative alla pulizia del luogo di lavoro (Allegato IV del D.Lgs. punto 2 n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Effettuare la vaccinazione anti-tetanica degli addetti

- Attuare la sicurezza delle macchine, nel pieno rispetto della direttiva macchine e delle altre norme vigenti in materia

- Effettuare la manutenzione periodica delle macchine e verificare l’efficienza dei relativi dispositivi di sicurezza, nonché la tenuta del manuale d’uso e di manutenzione

- Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa l’utilizzo in sicurezza delle macchine

- Vietare l’uso di indumenti che possono impigliarsi, bracciali, orologi, anelli, catenine ed altri oggetti metallici

- Adottare le misure di prevenzione incendi previste dalla normativa, provvedendo al rilascio del Certificato di prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco (Allegato IV punto 4 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Predisporre un numero adeguato di estintori portatili in posizioni ben segnalate e facilmente raggiungibili (Allegato IV punto 4 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Garantire che l’impianto antincendio sia sottoposto a regolare manutenzione e che gli estintori vengano controllati da ditta specializzata ogni sei mesi (Allegato IV punto 4 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione al rumore (Art. 192 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione alle vibrazioni, quali l’utilizzo di attrezzature con impugnatura a bassa vibrazione e minore impatto vibratorio, l’installazione dei macchinari su basamenti dimensionati in modo da ridurre la trasmissione delle vibrazioni a tutto lo stabilimento produttivo (Allegato V parte I punto 10 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Verificare la regolarità degli interventi di manutenzione degli impianti tecnologici

- Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente l’integrità e/o lo stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.Lgs. n. 81/08)

- Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08)

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | NOTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiezione di particelle solide fuse ad altissima temperatura | Scarpe antinfortunistiche | Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/ abrasioni/perforazione/ ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 punti 3, 4 n.6 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN ISO 20345 (08) Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza |  |
| Proiezione di particelle solide fuse ad altissima temperatura ed ustioni | Grembiule per saldatura | Resistente all’abrasione, taglio, strappo e perforazione | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 punti 3,4 n.7 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 470-1(1996) Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi. Requisiti generali |  |
| Proiezioni di scorie incandescenti | Cappuccio | Al fine di garantire la massima protezione, l’indumento deve essere indossato e allacciato correttamente sul capo | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 punti 3,4 n.7 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 470-1 (1996) Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi. Requisiti generali |  |
| Proiezione di particelle solide fuse ad altissima temperatura ed ustioni | Tuta | In tessuto ignifugo | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 punti 3,4 n.7 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 531/ 470-1 (1996) Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi. Requisiti generali |  |
| Proiezione di particelle solide fuse ad altissima temperatura ed ustioni | Ghette in cuoio | Per garantire la massima protezione, l’indumento deve essere indossato e allacciato correttamente. | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 punti3,4 n.7 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 470-1(1996) Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi. Requisiti generali |  |
| Ustioni per contatto con i pezzi da saldare | Guanti | Per manipolazione di pezzi caldi sino a 200°C. Tenuta alla fiamma, alla proiezione di parti incandescenti e buona resistenza alla abrasione. Cuoio trattato contro l'indurimento e il restringimento dovuto al calore | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 punti 3,4 n.5 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 407(2004) Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco) |  |
| Rumore | Tappi preformati | In spugna di PVC, inseriti nel condotto auricolare assumono la forma dello stesso | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 punti 3, 4 n.3 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 352-2(2004) Protettori dell'udito. Requisiti generali. Parte 2: Inserti |  |
| Proiezione di particelle solide fuse ad altissima temperatura ed esposizione a radiazioni non ionizzanti | Schermo facciale per saldatori | Con filtro colorato inattinico, che riparano dagli spruzzi, durante le operazioni di saldatura effettuate sopra la testa | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 punti 3,4 n.2 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 166(2004) Protezione personale degli occhi. Specifiche UNI EN 169 (1993) Protezione personale degli occhi. Filtri per la saldatura e tecniche connesse. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate |  |