## FASE DI LAVORO: DEFOLIAZIONE E LAVAGGIO

|  | Dopo la pesatura e l’eventuale sosta nell’apposito locale, le olive vengono scaricate in tramogge di diversa capacità (sopraelevate rispetto al pavimento, con l’apertura a filo del pavimento, ecc.), per essere sottoposte alla pulizia. L'operazione di lavaggio è di fondamentale importanza per poter garantire la migliore genuinità ed igienicità dell'olio. La defogliazione ed il lavaggio allontanano dalle olive tutte le impurità, sia di natura vegetale, come foglie e rametti, sia di natura minerale, come polvere, terriccio, pietre ed altri materiali solidi. |
| --- | --- |
| Questa operazione viene effettuata con macchine automatiche provviste di un sistema di aspirazione, per asportare le foglie e di una vasca a circolazione forzata di acqua, per lavare le olive. L’operazione si rende necessaria poiché la presenza di foglie esalterebbe, nell’olio, la caratteristica organolettica chiamata sapore di foglia, mentre la presenza di materiali estranei, minerali o metallici, potrebbe danneggiare gli organi meccanici delle attrezzature nelle fasi successive di gramolatura ed estrazione. |  |

- Macchine/Attrezzature/Impianti

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

- Nastro trasportatore

- Carrelli manuali

- Tramogge di carico

- Defogliatrice

- Impianto di lavaggio

- Valutazione e Classificazione dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Stritolamento, afferramento, strappo (mancata protezione degli organi di trasmissione delle attrezzature) | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Elettrocuzione | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Rumore | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Movimentazione manuale dei carichi | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Scivolamenti (per pavimenti lisci o sconnessi) | Possibile | Modesto | Accettabile |
| - Cadute a livello (presenza di eventuali aperture) | Possibile | Modesto | Accettabile |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Effettuare da parte del datore di lavoro la valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori derivanti dall’utilizzo di attrezzature necessarie a svolgere le mansioni lavorative ed attuare le misure necessarie per eliminare o ridurre rischi (Art. 71 del D. Lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. n.106/09)

- Attuare la formazione e l’informazione dei lavoratori sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. n.106/09)

- Effettuare la sorveglianza sanitaria preventiva dei lavoratori con periodicità annuale oppure con periodicità stabilita di volta in volta dal medico, mirata al rischio specifico (Art. 41 del D. Lgs n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Tutti gli organi lavoratori devono essere segregati , in particolare la girante dell’aspiratore

- Le tramogge di carico dei trasportatori in genere devono essere protette contro la caduta di persone e contro il contatto con organi pericolosi in moto

- La zona di scarico dei trasportatori in genere deve essere protetta contro il contatto con organi pericolosi in moto (Allegato V parte II punto 6 del D. Lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. n.106/09)

- Tutti gli organi ed elementi di trasmissione del moto devono essere segregati, in particolare le cinghie e pulegge e le zone di rimando dei nastri trasportatori (Allegato V parte II punto 3.4 del D. Lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. n.106/09)

- Le zone sottostanti i nastri trasportatori devono essere inaccessibili o segregate (Allegato V parte II punto 3.4 del D. Lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. n.106/09)

- Le buche e sporgenze pericolose, talvolta non eliminabili (presenza di nastri trasportatori, ecc), devono essere accuratamente segregate ed adeguatamente segnalate

- Per le operazioni di caricamento delle bilance o dei nastri trasportatori, utilizzare cassette di minori dimensioni, in modo tale da ridurre il carico trasportato

- Ridurre le distanze tra punti di scarico e di caricamento delle tramogge

- Adottare sistemi di ausiliazione (piattaforme di sollevamento e discesa a servizio dei mezzi di trasporto, transpallet a conduzione manuale, ecc.) per ridurre i carichi trasportati

- Usare carrelli per agevolare le azioni di trascinamento e spinta dei carichi

- Gli impianti di aspirazione devono essere progettati secondo i criteri di buona tecnica e devono essere separati dagli impianti di produzione (Allegato IV del D. Lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. n.106/09)

- Le canalizzazioni devono essere realizzate con materiali che limitano la propagazione del suono (es. sostituzione di canale metallico con canale in materiale plastico

- Spostare gli elettroventilatori per l’estrazione delle foglie all’esterno

- Insonorizzare i tubi di aspirazione delle foglie (Art.192 del D. Lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. n.106/09)

- Pulire periodicamente i pavimenti da acqua e sostanze oleose, al fine di evitare scivolamenti

- Pulire periodicamente l'area circostante le macchine, corrispondente al posto di lavoro e rimuovere eventuale materiale depositato

- Verificare periodicamente l'integrità dei componenti dell'impianto elettrico contro i pericoli di elettrocuzione

- Utilizzare dispositivi di protezione come stivali con suola antiscivolo per evitare scivolamenti (Art. 75 del D. Lgs. n.81/08)

- Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente l’integrità e/o lo stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D. Lgs. n. 81/08)

- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D. Lgs. n.81/08 )

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Scivolamenti per pavimenti lisci o sconnessi | Stivali antinfortunistici | Per proteggere il lavoratore dai rischi di puntura e schiacciamento del piede, oltre alla difesa dal fango ed acqua. La suola è del tipo antiscivolo (carroarmato) | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D. Lgs. n.81/08 Allegato VIII D. Lgs. n.81/08 punti 3, 4 n.6 come modificato dal D. Lgs. n.106/09 UNI EN 13287-2(2008) Dispositivi di protezione individuale - Calzature - Metodo di prova per la resistenza allo scivolamento |
| Presenza di apparecchiature/ macchine rumorose durante le lavorazioni | Cuffia antirumore | I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono facilmente sostituire | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 Allegato VIII D. Lgs. n.81/08 punti 3,4 n.3 come modificato dal D. Lgs. n.106/09 EN 352-1 (2004) Protettori auricolari -Requisiti di sicurezza e prove. Parte 1: cuffie |
| Presa e trascinamento durante l’utilizzo delle attrezzature | Tuta di protezione | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/ perforazione | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D. Lgs. n.81/08 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 punto 3, 4 n.7 come modificato dal D. Lgs. n.106/09 UNI EN 340 (2004) Indumenti di protezione. Requisiti generali |