## FASE DI LAVORO: SVINATURA

|  | Successivamente alla fermentazione tumultuosa è eseguita la svinatura. Essa consiste nel prelevare dal fermentino, tramite una pompa, la parte più liquida del mosto per inviarlo, dopo una filtratura grossolana, in altri vasi vinari dove dovrà avvenire la maturazione del vino; dopo che è stata tolta la parte liquida, la parte solida del mosto (vinacce, vinaccioli, ecc…) che rimane nel fermentino viene estratta manualmente con rastrelli e badili e introdotta in una tramoggia con coclea e pompa che convoglia la massa alla pressatura. Per completare l’estrazione delle vinacce dal tino uno o due addetti entrano al suo interno attraverso il portello laterale, mentre un terzo lavoratore rimane all’esterno per favorire l’alimentazione della tramoggia con coclea e pompa. |
| --- | --- |

- Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

- Menestrina (tramoggia con coclea e pompa)

- Tramoggia con coclea

- Filtro a vibrazione

- Valutazione e Classificazione dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Elettrocuzione | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Punture abrasioni e tagli alle mani | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Impigliamento e trascinamento | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Cesoiamento e schiacciamento | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Rumore | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Esposizione ad anidride carbonica | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Postura e movimenti ripetitivi | Possibile | Significativo | Notevole |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Attuare la formazione e l’informazione dei lavoratori sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Bisogna proteggere gli organi lavoratori mediante griglie metalliche; data la densità delle vinacce sembra non essere applicabile una griglia a maglia stretta, tale ad esempio da non permettere il passaggio di un dito, si può quindi adottare una griglia che, pur consentendo il passaggio delle vinacce, non consenta il passaggio delle mani e che sia installata in modo che la distanza degli organi lavoratori sia tale da essere irraggiungibili con le dita

- In caso sia necessario avviare la macchina con protezioni rimosse, ad esempio per operazioni di pulizia e manutenzione, l’operazione può essere svolta tramite pulsantiera ad impulsi a “uomo presente” che una volta inserita escluda il quadro comando

- E’ opportuno valutare la possibilità di utilizzare tini con portelli di larghezza sufficientemente ampia da consentire l’ingresso / uscita agevole da parte dell’addetto

- Quando un lavoratore si trova all’interno di un tino deve essere sempre assistito e sorvegliato da un altro all’esterno, è opportuno che i lavoratori soggetti a crisi ansiose o claustrofobiche non siano forzati dal datore di lavoro, dal dirigente o dal preposto a svolgere questa mansione

- Prima che un lavoratore entri in un tino è necessario assicurarsi che al suo interno sia presente un’aria respirabile, a tale scopo possono essere utilizzati rivelatori portatili di ossigeno

- Prima di entrare nel tino è necessario aerarlo per un tempo sufficiente aprendo tutti i portelli (superiore, laterale e di base), l’aerazione del tino può essere favorita mediante l’utilizzo di ventilatori portatili, ad esempio appositamente conformati per essere installati sul boccaporto dei tini

- Quando un lavoratore si trova all’interno di un tino deve essere sempre assistito e sorvegliato da un altro all’esterno, è fondamentale la informazione e formazione degli addetti, sui rischi, sulle corrette procedure di lavoro e sulle tecniche di soccorso e rianimazione per questo rischio specifico

- Effettuare la valutazione del rumore, utilizzare macchine di tipo meno rumorose e tenute in buono stato di manutenzione

- E' necessario procedere alla progettazione ergonomica delle macchine e degli impianti, e alla corretta organizzazione del lavoro

- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-77-78 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n. 81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Punture, abrasioni e tagli alle mani | Guanti in crosta | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/perforazione delle mani | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08, punti 3, 4 n.5, come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 388(2004) Guanti di protezione contro rischi meccanici |
| Cesoiamento e schiacciamento | Calzature di sicurezza | Calzatura con puntale in lamina antiforo e antischiacciamento a sfilamento rapido, con suola antiscivolo ed antistatica | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.lgs. n.81/08 ( Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro ) – Allegato VIII D.lgs. n.81/08 punti 3, 4 n.6 UNI EN ISO 20345(2008) Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza |
| Inalazione polveri, fibre, gas, vapori | Maschera con filtri | Semimascherina FFABE1P3 in gomma ipoallergenica completa di due filtri intercambiabili per vapori organici, gas, vapori inorganici, gas acidi e polveri, con valvola di espirazione. | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08, punti 3,4 n.4, come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 149(2003) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Semimaschera filtrante contro particelle. Requisiti, prove, marcatura |
| Rumore | Cuffia antirumore | I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono facilmente sostituire | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08, punti 3,4 n.3, come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 352-1 (2004) Protettori auricolari -Requisiti di sicurezza e prove. Parte 1: cuffie |
| Impigliamento e trascinamento | Tuta protettiva | Da utilizzare per evitare l’impigliamento e il trascinamento dovuto a capi di abbigliamento non adatti | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.lgs. n.81/08 ( Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro ) – Allegato VIII D.lgs. n.81/08 punti 3, 4 n.7 UNI EN 340 (2004) Indumenti di protezione. Requisiti generali |