- MACCHINA: FRESA CONTINUA MULTIDISCO

|  | Le frese continue multidisco sono macchine impiegate per la realizzazione dei tagli a squadra. Generalmente l'esecuzione dei tagli avviene con due sistemi ben differenti: nel primo, due macchine uguali vengono disposte una ortogonalmente all'altra, nel secondo il taglio viene eseguito con due macchine disposte in linea in ognuna delle quali vengono eseguiti distintamente i due tagli. Nel primo caso, la lastra trasportata da un nastro o da cingoli, viene tagliata dai diversi dischi collocati su di un ponte fisso. Ottenuto il taglio longitudinale, le strisce vengono trasportate mediante rulliere e deviatori su di una macchina uguale ma disposta ortogonalmente ove vengono eseguiti i tagli trasversali. Nell'altro, una volta effettuato in una prima macchina il taglio longitudinale, le strisce ottenute vengono trasportate in una seconda macchina ove si esegue l'altro taglio mediante il bloccaggio (automatico) del nastro e l'avanzamento ortogonale del ponte portamandrini. I parametri che cambiano per la lavorazione dei marmi e dei graniti, sono potenze ed utensili. L’operatore deve intervenire soltanto nella fase di carico e scarico della macchina, se non dotata di carrello caricatore automatico, e deve agire sui quadri comando; il suo intervento è principalmente di controllo del processo. |
| --- | --- |

- Valutazione e Classificazione Dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Rumore | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Punture, abrasioni e tagli alle mani | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Inalazione di polveri, fibre, gas, vapori | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Proiezione di schegge, detriti, ecc. | Possibile | Significativo | Notevole |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Accertarsi che la macchina sia marcata "CE" e sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione

- La macchina deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

- Per ridurre i rischi dovuti alla presenza di materiale vario sul pavimento, è necessaria una pulizia periodica ad intervalli prestabiliti della macchina e dell'ambiente di lavoro, rimuovendo tutto il materiale che non sia strettamente necessario per la lavorazione

- Per i pavimenti bagnati dall’acqua usata per il taglio, predisporre sistemi di raccolta delle acque di lavorazione tramite grigliati e canalette che devono essere mantenuti in efficienza

- Installare adeguate protezioni che impediscano l’accesso alla zona di pericolo

- Provvedere alla riduzione dell'esposizione a rumore degli addetti con: 1. sostituzione dei dischi tradizionali con dischi silenziati; 2. copertura dei dischi durante il taglio con carter fonoisolanti – fonoassorbenti

- Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione al rumore (Art 192 del D.Lgs. n. 81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Provvedere mediante acque di lavorazione ad abbattere la polvere che si produce durante le operazioni di finitura a macchina

- Effettuare informazione e formazione per gli addetti

- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-77-78 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n. 81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Punture, abrasioni e tagli alle mani | Guanti in crosta | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/ taglio/perforazione delle mani | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08, punti 3,4 n.5, come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 388(2004) Guanti di protezione contro rischi meccanici |
| Rumore che supera i livelli consentiti | Tappi preformati | In spugna di PVC, inseriti nel condotto auricolare assumono la forma dello stesso | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08, punti 3,4 n.3, come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 352-2 (2004) Protettori dell'udito. Requisiti generali. Parte 2: Inserti |
| Proiezione di schegge, detriti, ecc. | Occhiali di protezione | Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio, con protezione laterale | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08, punti 3,4 n.2, come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 166 (2004) Protezione personale degli occhi - Specifiche. |
| Inalazione di polveri, fibre, gas, vapori | Mascherina | L’azione protettiva è efficace solo se il DPI è indossato e allacciato correttamente. E’ da considerare esaurito quando l’utilizzatore fatica a respirare | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08, punti 3,4 n.4, come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 149(2003) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Semimaschera filtrante contro particelle. Requisiti, prove, marcatura |