## FASE DI LAVORO: FINISSAGGIO TESSILE

Il finissaggio tessile comprende tutte le lavorazioni che, partendo dal tessuto, bianco, tinto o stampato, servono a rendere commerciabile il manufatto tessile con lo scopo di conferire al tessuto un determinato aspetto oppure una particolare "mano" (sensazione al tatto), o infine ad aumentare la resistenza agli agenti esterni di vario tipo.

Possono essere sommariamente distinti due procedimenti:

- Procedimento meccanico

- Procedimento chimico

Il primo procedimento apporta modificazioni fisiche al tessuto attraverso le seguenti fasi:

- Calandratura

- Smerigliatura -Spazzolatura

- Garzatura - Cimatura

- Sanforizzaggio

- Decatizzo.

Il secondo procedimento, invece, prevede dei trattamenti al tessuto attraverso l'utilizzo di prodotti chimici detti "appretti" su speciali macchine dette Ramause. La rameuse è costituita da: foulards per I'impregnazione del bagno, da una catena (con pinze, aghi o entrambi) che "cattura" il tessuto e da una camera riscaldata in cui avviene la reticolazione delle resine con eliminazione di acqua e di eventuali catalizzatori. AI termine il tessuto viene avvolto su cilindri ed è pronto per il confezionamento	.

- Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

- Calandra

- Spazzolatrice Tessile

- Garzatrice.

- Sostanze e preparati Pericolosi

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze/Preparati pericolosi:

- Formaldeide melamminica

- Resine acriliche.

- Valutazione e classificazione dei rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Cesoiamento, stritolamento | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Elettrocuzione | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Inalazione di polveri e fibre | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Movimentazione manuale dei carichi | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Microclima | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Urti, colpi, impatti e compressioni | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Scivolamenti, cadute a livello | Possibile | Significativo | Notevole |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Disporre di un armadietto a doppio scomparto per riporre separatamente gli abiti personali e gli indumenti da lavoro

- Dotare le macchine delle protezioni richieste dal D.lgs. n.81/08 (con particolare riferimento alla protezione dei cilindri convergenti accoppiati sulle macchine e sui carrelli di raccolta dei tessuti in rotolo); le caratteristiche delle protezioni dovranno tener conto delle specifiche normative di buona tecnica emanate, od emanande, dall'UNI e dal CEI (ad esempio, per la protezione dei cilindri rotanti)

- Utilizzare correttamente i mezzi di protezione personale

- Utilizzare correttamente i mezzi di protezione personale (oltre ai guanti: occhiali o visiere per il prelievo di aggressivi chimici, mascherine di carta per le polveri etc)

- Predisporre una pavimentazione idonea (grigliati, trattamento antiscivolo, pendenze giuste, pulizia frequente)

- Garantire la manutenzione e il controllo rigoroso degli impianti elettrici, che devono essere idonei ad ambiente umido

- Installare presidi di aspirazione localizzata sui bagni in foulards in cui si utilizzano sostanze chimiche volatili potenzialmente dannose e sulla zona di preparazione dei bagni; provvedere alla loro adeguata manutenzione

- La zona di convergenza di cilindri ruotanti tra loro o verso parti fisse deve essere sempre segregata, o con ripari fissi, o con dispositivi elettromeccanici o fotosensibili (funi di sicurezza o fotocellule). La collocazione di tali sistemi di protezione deve essere attentamente valutata al fine di non consentire l'accesso delle mani alle zone pericolose

- Movimentare con mezzi adeguati e con percorsi di transito definiti e mantenuti sgombri

- Movimentare i materiali pesanti con opportuni mezzi meccanici

- Non mangiare, bere, fumare nei luoghi di lavoro

- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi (per es. ipoclorito) per la pulizia delle mani

- Sostituire i prodotti chimici sospetti di maggiore tossicità e/o di possibile cancerogenicità (formaldeide) con prodotti alternativi a minore rischio

- Dotare i locali di un buon ricambio d'aria naturale o forzato

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Scivolamenti e cadute a livello | Calzature antiscivolo | Calzature con suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 punti 3,4 n.6 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 EN344/345(1992) Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, protettive e occupazionali per uso professionale |
| Per proteggere il lavoratore | Tuta di protezione | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/perforazione | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 punti 3, 4 n.7 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 340/04 Indumenti di protezione. Requisiti generali |
| Esposizione con irritazione degli occhi | Occhiali protettivi | Occhiali a mascherina in materiale anallergico con fascia elastica regolabile e lente in policarbonato | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 punti 3,4 n.2 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 166 Protezione personale degli occhi |
| Lesioni per contatto con organi mobili durante le lavorazioni e gli interventi di manutenzione | Guanti | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/perforazione delle mani | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 punti 3,4 n.5 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 388(2004) Guanti di protezione contro rischi meccanici |
| Inalazione di polveri | Mascherina | L’azione protettiva è efficace solo se il DPI è indossato e allacciato correttamente. E’ da considerare esaurito quando l’utilizzatore fatica a respirare | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 punti 3, 4 n.4 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 10720(1998) Guida alla scelta e all’uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie |