## FASE DI LAVORO: INTERVENTI SULL’IMPIANTO FRENANTE

Controllo riparazione dell’impianto frenante delle autovetture, che dispongono di freni a disco oppure freni a tamburo. Alcuni modelli hanno freni anteriori a disco e freni posteriori a tamburo, mentre altri modelli hanno freni a disco sia anteriori che posteriori. L'operazione più frequente è la sostituzione delle pasticche dei freni a disco. Anche i dischi necessitano talvolta di essere sostituiti. Altra operazione è la sostituzione delle ganasce dei freni a tamburo. La sostituzione di pasticche, dischi e ganasce, comporta la necessità di dover preventivamente rimuovere le ruote del veicolo. Per svitare e riavvitare i bulloni delle ruote vengono utilizzate chiavi manuali e/o pistole avvitatrici ad aria compressa. Per il serraggio delle pasticche vengono utilizzati attrezzi manuali quali pinze ecc. La riparazione dei freni posteriori a tamburo comporta dover aprire i tamburi. Questo può essere difficoltoso in quanto, con l'usura, l'attrito delle ganasce può aver provocato una scanalatura sul tamburo che ne blocca l'apertura; in tal caso l'addetto utilizza talvolta un martello. Una volta aperto il tamburo, l'addetto rimuove la polvere in esso contenuta con l'ausilio di un pennello. Il tamburo può necessitare di piccoli aggiustamenti al tornio oppure essere inviato alla rettifica a cura di una ditta esterna specializzata. Nel circuito dell'impianto frenante è presente un olio per uso oleodinamico.

- Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

- Avvitatore

- Martello

- Utensili manuali di uso comune

- Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:

- Polveri miste (derivanti dai freni e dalla circolazione su strada)

- Oli

- Valutazione e Classificazione dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Inalazione, esposizione a polveri miste ed oli | Possibile | Grave | Notevole |
| - Schizzi di prodotti corrosivi (liquido contenuto nell’impianto frenante) | Possibile | Grave | Notevole |
| - Allergie e dermatiti (contatto con liquido contenuto nell’impianto frenante) | Possibile | Grave | Notevole |
| - Punture, tagli ed abrasioni (agli arti superiori) | Possibile | Grave | Notevole |
| - Vibrazioni (per uso avvitatrice) | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Rumore (per uso avvitatrice) | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Elettrocuzione | Non Probabile | Grave | Accettabile |
| - Scivolamenti e cadute a livello | Possibile | Lieve | Basso |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Predisporre orari e turni di lavoro secondo quanto stabilito dalla contrattualistica nazionale

- Attuare le misure tecnico organizzative necessarie per evitare la ripetitività e la monotonia delle attività, stabilendo pause, turnazioni con altre mansioni che consentano un cambio della posizione, ecc.

- Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa gli atteggiamenti e/o abitudini di lavoro da assumere durante lo svolgimento delle attività lavorative

- Per ridurre l’esposizione alle polveri, effettuare la pulizia costante dell’ambiente e delle attrezzature, con periodicità giornaliera e al di fuori dell’orario di lavoro, evitando l’uso di scope o di aria compressa ed utilizzando aspiratori industriali dotati di filtri speciali (Allegato IV del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Garantire un adeguato ricambio d’aria nei locali ove si effettuano tali attività, prevedendo un’idonea aspirazione localizzata della zona di operazione (Allegato IV del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Attuare le norme igieniche generali relative alla pulizia del luogo di lavoro (Allegato IV del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Per evitare il contatto cutaneo con l’olio dell’impianto frenante, usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi ed altre parti del corpo, indossando guanti, occhiali e tuta

- Evitare di riporre in tasca gli stracci sporchi di olio

- Durante l’utilizzo di sostanze, non consumare cibi e bevande (Art. 224 del D.Lgs. n.81/08)

- Effettuare la manutenzione periodica delle macchine/attrezzature e verificare l’efficienza dei relativi dispositivi di sicurezza, nonché la tenuta del manuale d’uso e di manutenzione

- Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa l’utilizzo in sicurezza delle macchine/attrezzature

- Verificare la presenza di un impianto elettrico certificato e conforme alle norme CEI e dotato di comandi di emergenza, capaci di interrompere rapidamente l’alimentazione elettrica in caso di emergenza (Allegato V parte I punto 2 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Verificare ed adeguare l’impianto di messa a terra ogni due anni (Art. 86 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione al rumore, utilizzando pistole avvitatrici del tipo silenziato (Art. 192 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione alle vibrazioni, quali l’utilizzo di pistole avvitatrici a bassa vibrazione e minore impatto vibratorio (Allegato V parte I punto 10 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente l’integrità e/o lo stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.Lgs. n. 81/08)

- Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08)

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Inalazione di gas di scarico | Facciale filtrante per polveri FFP2S | Mascherina per la protezione di polveri a media tossicità, fibre e aerosol a base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron. | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 punti 3,4 n.4 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 149(2003) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Semimaschera filtrante contro particelle. Requisiti, prove, marcatura |
| Scivolamenti e cadute a livello | Scarpe antinfortunistiche | Calzatura di sicurezza leggera e comoda con fodera traspirante e con suola antiscivolo ed antistatica. | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 punti 3, 4 n.6 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN ISO 20345(2008) Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza |
| Eventuale contatto con oli minerali | Guanti di protezione | Resistenti ad agenti chimici aggressivi ed irritanti | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 punti 3,4 n.5 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 374(2004) Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi. Parte, 1,2 e 3 |
| Contatto con oli minerali, polveri, carburante, ecc. | Tuta protettiva | In modo da evitare che oli, polveri e carburanti vengano a contatto con la pelle | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 punti 3, 4 n.7 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 340 (2004) Indumenti di protezione. Requisiti generali |
| Schizzi di prodotti irritanti | Occhiali protettivi | Occhiali a mascherina in materiale anallergico con fascia elastica regolabile e lente in policarbonato classe ottica 1, trattamento antigraffio esterno e antiappannante interno. | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 punti 3,4 n.2 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 166(2004) Protezione personale degli occhi. Specifiche |